附件

- 智能建造补充定额

- 说明

- 1.智能建造补充定额与2017版福建省房屋建筑与装饰工程预算定额配套使用。

- 2.定额中的建筑机器人及智能机械装备按租赁方式编制，已包含运输费、安装调试费、电费和操作员人工费。

- 3.现浇细石混凝土找平层

- （1）现浇细石混凝土找平层厚度超过60mm的，面层30mm部分套用现浇细石混凝土找平层（机器人）定额，余下套用现浇混凝土垫层（机器人）定额。

（2）现浇细石混凝土找平层厚度在60mm及以内的，全部厚度套用现浇细石混凝土找平层（机器人）定额。

（3）现浇细石混凝土找平层的设计厚度与定额取定不同时，按细石混凝土找平层每增减定额调整。

- 4.喷涂乳胶漆定额综合了浅、中、深各种颜色及同一平面分色的人工费用，除喷涂美术图案情形外，定额消耗量不作调整。 喷涂乳胶漆定额未包括喷涂腻子工作内容，发生时另行计算。

- 5.机器人喷涂真石漆定额适用于外墙面喷涂施工，不包含外墙面刮腻子费用，也不包含外墙面门窗洞口和孔洞侧壁四周喷涂施工费用及其所需的措施费用，发生时另行计算。

- 6.智能货用施工升降机定额适用于使用无需专人操作、吊笼可自动响应楼层外呼和笼内选层指令、可在指定楼层自动平层的升降机，在建筑檐高50m以内厂房施工与维修的材料运输。定额中不包含常闭式楼层门费用，发生时另行计算。

- 7.智能货用施工升降机的基础和检测费按《房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）的相关规定计算。

- 工程量计算规则

- 一、现浇混凝土地下室底板、梁板（平板、有梁板、无梁板）、垫层的工程量，按设计图示尺寸的体积以“m3”计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的柱、垛及孔洞所占体积。其中，垫层、地下室底板工程量不扣除伸入承台的桩头所占体积。

- 二、现浇细石混凝土找平层工程量按设计图示尺寸的面积以“m2”计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道，地沟等所占面积，不扣除间壁墙和单个面积0.3m2以内的柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、壁龛的开口部分并入相应工程量内。

- 三、室内喷涂乳胶漆、腻子的工程量，按设计图示尺寸的面积以“ｍ２”计算，扣除墙裙、门窗洞口及单个面积＞0.3m2的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线及单个面积≤0.3m2的孔洞和墙与构件交接处的面积，且门窗洞口和孔洞的侧壁四周面积不增加。附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁并入相应的墙面面积内。其中：

- 1.内墙面面积按墙间的净长乘以高度计算。

- 2.无墙裙的，高度按室内楼地面至天棚底面计算。

- 3.有墙裙的，高度按墙裙顶至天棚底面计算。

- 4.有吊顶天棚的，高度按设计图示尺寸计算，设计图纸未明确高度的按吊顶底面的高度加10cm计算。

- 5.内墙裙按内墙净长乘以裙抹高度计算。

- 四、喷涂真石漆工程量按外墙垂直投影面积以“m2”计算，其中：

- 1.应扣除门窗洞口和单个面积＞0.3m2的孔洞所占面积，不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积。

- 2.附墙柱、梁、垛、烟囱侧壁面积并入相应的墙面面积内。

- 3.门窗洞口、孔洞的侧壁四周面积按设计图示面积计算。

- 五、智能货用施工升降机使用费按施工组织设计确定的工期计算；施工组织设计未明确的，按实际使用的工期计算。

- 六、智能货用施工升降机进出场及安拆费工程量按施工组织设计确定的机械数量和次数计算。

- 1.现浇混凝土地下室底板（机器人）

工作内容：准备、浇筑、振捣、整平、养护。

计量单位:m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 现浇混凝土 |
|  |  |  |  | 地下室底板 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 344.46 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 20.93 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 311.63 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 11.90 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |
| 材 料 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20（42.5）碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 306.56 | 1.0100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2.0000 |
| 机 械 | 插入式混凝土振捣器 | 台班 | 8.80 | 0.0770 |
|  | 地面整平机器人使用费 | 台.天 | 920.00 | 0.0122 |

注： 基础子目如设计要求采用素混凝土，混凝土含量为1.015m³，其它不变。

- 2.现浇混凝土梁板（机器人）

工作内容：准备、浇筑、振捣、整平、养护。

计量单位:m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118002 | 10118003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 现浇混凝土 |  |
|  |  |  |  | 平板、有梁板、无梁板 |  |
|  |  |  |  | 人工布料 | 智能布料 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 351.67 | 358.09 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 18.64 | 12.42 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 314.63 | 314.63 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 18.40 | 31.04 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |
| 材 料 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20（42.5）碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 306.56 | 1.0100 | 1.0100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 5.0000 | 5.0000 |
| 机 械 | 地面整平机器人使用费 | 台.天 | 920.00 | 0.0200 | 0.0200 |
|  | 智能随动式布料机使用费 | 台.天 | 686.67 |  | 0.0060 |

- 3.现浇混凝土垫层（机器人）

工作内容：准备、浇筑、振捣、整平、养护。

计量单位:m3

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 现浇混凝土 |
|  |  |  |  | 垫层 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 346.98 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 24.94 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 312.93 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 9.11 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |
| 材 料 | 预拌泵送普通混凝土 泵送100m以下 C20（42.5）碎石25mm 塌落度160-200mm | m³ | 306.56 | 1.0100 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 3.30 |
| 机 械 | 地面整平机器人使用费 | 台.天 | 920.00 | 0.0099 |

- 4.现浇细石混凝土找平层（机器人）

工作内容：清理基层、浇筑、振捣、整平、养护。

计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118005 | 10118006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 现浇细石混凝土 |  |
|  |  |  |  | 找平层 |  |
|  |  |  |  | 30mm | 每增减1mm |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 20.09 | 0.41 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 11.24 | 0.19 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 6.55 | 0.22 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 2.30 |  |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |
| 材 料 | 现拌普通混凝土 C20（42.5）碎石10mm（细石） 塌落度30-50mm | m³ | 215.10 | 0.0303 | 0.0010 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.03 |  |
| 机 械 | 地面整平机器人使用费 | 台.天 | 920.00 | 0.0013 |  |

- 5.喷涂乳胶漆（机器人）

工作内容：1.清扫、配浆、喷涂乳胶漆。

2.每增减一遍：喷涂乳胶漆。

计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118007 | 10118008 | 10118009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 喷涂乳胶漆 |  |  |
|  |  |  |  | 内墙面 |  |  |
|  |  |  |  | 底漆一遍 | 面漆两遍 | 每增减 一遍 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 3.51 | 9.51 | 4.35 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 0.57 | 1.13 | 0.57 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 2.04 | 6.48 | 2.88 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 0.90 | 1.90 | 0.90 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 材 料 | 内墙用乳胶漆底漆 | kg | 17.50 | 0.1162 |  |  |
|  | 内墙用乳胶漆面漆 | kg | 23.24 |  | 0.2781 | 0.1236 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 机 械 | 室内喷涂机器人使用费 | 台.天 | 904.80 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0010 |

工作内容：1.清扫、配浆、喷涂乳胶漆。

2.每增减一遍：喷涂乳胶漆。

计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118010 | 10118011 | 10118012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 喷涂乳胶漆 |  |  |
|  |  |  |  | 天棚面 |  |  |
|  |  |  |  | 底漆一遍 | 面漆两遍 | 每增减 一遍 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 3.62 | 9.74 | 4.46 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 0.68 | 1.36 | 0.68 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 2.04 | 6.48 | 2.88 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 0.90 | 1.90 | 0.90 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 材 料 | 内墙用乳胶漆底漆 | kg | 17.50 | 0.1162 |  |  |
|  | 内墙用乳胶漆面漆 | kg | 23.24 |  | 0.2781 | 0.1236 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 机 械 | 室内喷涂机器人使用费 | 台.天 | 904.80 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0010 |

- 6.喷涂腻子（机器人）

工作内容：清扫、喷涂腻子、打磨。

计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118013 | 10118014 | 10118015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 喷涂腻子二遍 |  |  |
|  |  |  |  | 内墙面 | 天棚面 | 每增减 一遍 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 14.95 | 15.57 | 6.94 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.96 | 5.58 | 2.03 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 4.93 | 4.93 | 2.46 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 5.06 | 5.06 | 2.45 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 材 料 | 腻子粉 | kg | 2.00 | 2.4494 | 2.4494 | 1.2247 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 机 械 | 腻子涂敷机器人使用费 | 台.天 | 904.80 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0012 |
|  | 腻子打磨机器人使用费 | 台.天 | 904.80 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0015 |

- 7.喷涂真石漆（机器人）

工作内容：清扫、喷涂底漆、真石漆、罩面漆。

计量单位:m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 喷涂真石漆 |
|  |  |  |  | 外墙面 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 62.97 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 2.57 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 32.41 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 27.99 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |
| 材 料 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 5.25 | 0.0312 |
|  | 醇酸清漆 | kg | 12.27 | 0.2768 |
|  | 真石面漆 | kg | 14.73 | 0.3120 |
|  | 真石漆 | kg | 5.75 | 4.1600 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.33 |
| 机 械 | 电动吊篮 提升质量0.63t | 台.天 | 76.58 | 0.1763 |
|  | 机器智能喷涂系统使用费 | 台.天 | 82.19 | 0.1763 |

- 8.智能货用施工升降机使用费

工作内容：单位工程合理工期内完成全部工程项目所需的施工升降机

租赁费用、电费及电梯操作人工费。

计量单位:部·天

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 智能货用施工 升降机使用费 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 472.33 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 55.56 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 50.10 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 366.67 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |
| 材 料 | 电 | kw·h | 0.612 | 81.8600 |
| 机 械 | 智能货用施工升降机使用费 SC100/100H-A | 部·天 | 366.67 | 1.0000 |

- 9.智能货用施工升降机进出场及安拆费

工作内容：机械整体或分体自停放地点运至施工现场（或由一工地运至另一工地）

和远离施工现场的运输、装卸、辅助材料及架线等费用;机械运至现场

后的安装、试运转，工程竣工后的拆除。

计量单位:台·次

| 定 额 编 号 |  |  |  | 10118018 | 10118019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 智能货用 施工升降机 |  |
|  |  |  |  | 进出场费 | 安装、折卸费 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 7436.41 | 8170.48 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 944.08 | 4085.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 42.64 | 30.36 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 6449.69 | 4055.12 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |
| 材料 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 42.64 | 30.36 |
| 机 械 | 智能货用施工升降机使用费 SC100/100F-A | 部·天 | 366.67 |  | 0.4000 |
|  | 平板拖车组 装载质量100t | 台班 | 2512.63 | 2.0000 |  |
|  | 汽车式起重机 提升质量 8t | 台班 | 787.58 | 1.0000 |  |
|  | 载货汽车 装载质量 10t | 台班 | 636.85 | 1.0000 |  |
|  | 汽车式起重机 装载质量 32t | 台班 | 1221.39 |  | 3.2000 |

主编单位：福建省建设工程造价总站

福州市建设工程造价管理站

广东博智林机器人有限公司

福州三江口建设发展有限责任公司

审定人员：严良忠  黄玉富  甘  凌

主编人员：郑晓东  张凌梅  柳婷玲  苏雅芳

黄晨烨  冯  佳  林庄慧  刘  毅

郑敏捷  陈  刚  吴广锦

评审人员：刘朝臣  张  曦  唐元锋