附件1

木构件开槽封槽等20项补充定额

一、木结构工程

- 说  明

- 1．木构件开槽、封槽定额编制按仿古建筑的木柱、木梁、木枋等木包钢骨架的新作木构件人工开槽、封槽考虑，古建筑有发生时可参照本定额。开槽尺寸依据设计图示型钢外接矩形面积区分不同规格。封槽材料、规格与定额取定不同时，可按实调整，人工不予调整。

- 工程量计算规则

- 1．木构件开槽、封槽的工程量，按开槽、封槽长度以“m”计算。

工作内容： 定位弹线、定线切割、开槽、修槽、抛光、清理木屑。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10107001 | 10107002 | 10107003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 木构件开槽 | 木构件开槽 | 木构件开槽 |
|  |  |  |  | 型钢外接矩形面积 ≤3200mm² | 型钢外接矩形面积 ≤4800mm² | 型钢外接矩形面积 ≤ 6400mm² |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 32.56 | 36.85 | 51.59 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 30.81 | 34.66 | 48.53 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | - | - | - |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 1.75 | 2.19 | 3.06 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数 量 |  |  |
| 机 械 | 其他机械费 | 元 | 1.00 | 1.7500 | 2.1875 | 3.0625 |

工作内容： 测量，切割，磨光，木构取竹钉孔，上胶，封槽，竹钉固定、切割，打磨。

- 计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10107004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 木构件封槽 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 27.06 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 22.62 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 4.44 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 杉木中板 厚1.9-3.5cm 长6m以内 | m³ | 3650.00 | 0.0008 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 1.5200 |

二、楼地面装饰工程

| 工作内容：清理基层，刷素水泥浆，调制砂浆，贴块料面层，擦缝，清理净面。 计量单位：㎡ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 |  |  |  | 10111146 | 10111147 | 10111148 |
| 项 目 |  |  |  | 楼地面面砖（水泥砂浆结合层） |  |  |
|  |  |  |  | 不勾缝 |  |  |
|  |  |  |  | 周长 3600mm 以内 | 周长 4500mm 以内 | 周长 5400mm 以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 165.91 | 195.89 | 226.16 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 55.98 | 69.16 | 81.58 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 109.44 | 126.24 | 144.09 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 玻化砖600×1200 | ㎡ | 91.00 | 1.0500 | - | - |
|  | 玻化砖750×1500 | ㎡ | 107.00 | - | 1.0500 | - |
|  | 玻化砖900×1800 | ㎡ | 124.00 | - | - | 1.0500 |
|  | 干硬性水泥砂浆1:3 | m³ | 496.66 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 |
|  | 素水泥浆 | m³ | 468.91 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |

工作内容：清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。

计量单位:㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10111149 | 10111150 | 10111151 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 楼地面面砖（粘结剂结合层） |  |  |
|  |  |  |  | 不勾缝 |  |  |
|  |  |  |  | 周长 3600mm 以内 | 周长 4500mm 以内 | 周长 5400mm 以内 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 152.94 | 184.18 | 214.45 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 50.58 | 65.02 | 77.44 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 102.36 | 119.16 | 137.01 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - | - | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 玻化砖600×1200 | ㎡ | 91.00 | 1.0500 | - | - |
|  | 玻化砖750×1500 | ㎡ | 107.00 | - | 1.0500 | - |
|  | 玻化砖900×1800 | ㎡ | 124.00 | - | - | 1.0500 |
|  | 益胶泥 A型 | kg | 1.49 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8500 |

- 墙柱面装饰工程

- 说  明

墙面镶贴块料做法未包含背胶、瓷砖胶等可靠安全措施，若设计有要求，费用可另行计算。

工作内容：清理基层，砂浆制作、运输，粘结层铺贴，面层安装，擦缝，清洗表面。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10112381 | 10112382 | 10112383 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 内墙面面砖（水泥砂浆结合层） |  |  |
|  |  |  |  | 不勾缝 |  |  |
|  |  |  |  | 每块面积≤0.80㎡ | 每块面积≤1.20㎡ | 每块面积≤1.70㎡ |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 175.16 | 208.72 | 245.62 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 62.33 | 79.09 | 98.14 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 112.34 | 129.14 | 146.99 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 瓷质面砖600×1200 | ㎡ | 96.00 | 1.0500 | - | - |
|  | 瓷质面砖750×1500 | ㎡ | 112.00 | - | 1.0500 | - |
|  | 瓷质面砖900×1800 | ㎡ | 129.00 | - | - | 1.0500 |
|  | 现拌抹灰砂浆：1:2 M45（42.5） 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 422.66 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.7600 | 0.7600 | 0.7600 |
| 机械 | 灰浆搅拌机 拌筒容量200L | 台班 | 143.94 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0034 |

工作内容：清理基层，调制粘贴剂，贴块料面层，擦缝，清理净面。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 10112384 | 10112385 | 10112386 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  |  |  | 内墙面面砖（粘结剂结合层） |  |  |
|  |  |  |  | 不勾缝 |  |  |
|  |  |  |  | 每块面积≤0.80㎡ | 每块面积≤1.20㎡ | 每块面积≤1.70㎡ |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 170.06 | 200.69 | 237.59 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 61.12 | 74.95 | 94.00 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 108.94 | 125.74 | 143.59 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - | - | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |  |
| 材 料 | 瓷质面砖600×1200 | ㎡ | 96.00 | 1.0500 | - | - |
|  | 瓷质面砖750×1500 | ㎡ | 112.00 | - | 1.0500 | - |
|  | 瓷质面砖900×1800 | ㎡ | 129.00 | - | - | 1.0500 |
|  | 粉状型建筑胶粘剂 | kg | 1.78 | 4.4205 | 4.4205 | 4.4205 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2700 |

四、内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材

说  明

1．本定额适用于直接在未完成装饰面的室内墙体、吊顶拼缝处不大于2mm的缝隙处理，对在已完成装饰面的室内墙面、吊顶进行修补、修复的，定额人工费乘以系数1.5；

2．本定额未包括原装饰面层铲除费用，发生时另行计算。

工程量计算规则

1．按缝隙长度以延长米计算。

工作内容：清理基层，填缝找平、基底固化剂，溶剂型压敏胶，柔性抗裂卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设，收头等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112387 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 平面 一道 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 32.27 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.64 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 27.64 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材 宽100 | m | 24.00 | 1.0200 |
|  | 溶剂型压敏胶 | kg | 50.00 | 0.0180 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0150 |
|  | 耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.3060 |
|  | 柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.3062 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0400 |

工作内容：清理基层，填缝找平、基底固化剂，溶剂型压敏胶，柔性抗裂卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设，收头等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112388 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽10cm 阴阳角一道 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 31.88 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 4.94 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 26.94 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材 宽100 | m | 24.00 | 1.0200 |
|  | 溶剂型压敏胶 | kg | 50.00 | 0.0180 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0150 |
|  | 耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.2040 |
|  | 柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.2041 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 0.0300 |

工作内容：清理基层，填缝找平、基底固化剂，溶剂型压敏胶，柔性抗裂卷材铺贴，刮专用浆料，网格布铺设，收头等全部操作过程。

计量单位：m

| 定额编号 |  |  |  | 10112389 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 内墙面吊顶拼缝柔性抗裂卷材 宽20cm 平面不同材质交界一道 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 60.054 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 6.18 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 53.86 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 柔性抗裂卷材 宽200 | m | 48.00 | 1.0200 |
|  | 溶剂型压敏胶 | kg | 50.00 | 0.0360 |
|  | 固化剂 | kg | 10.00 | 0.0300 |
|  | 耐碱玻纤网格布 160g | ㎡ | 3.23 | 0.4080 |
|  | 柔性抗裂卷材专用浆料 | kg | 3.52 | 0.4082 |
|  | 其他材料 | 元 | 1.00 | 0.0500 |

五、现浇混凝土胶合板模板（扣件式钢管支架）

说  明

- 高大模板扣件式钢管支撑定额中钢管支撑时间按60天考虑（含搭拆时间）。

工作内容：钢管安装、拆除、整理堆放及场内外运输。

计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 10117237 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 高大模板支撑（扣件式钢管） |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 35.00 |
| 其中 | 人工费基价（元） |  |  | 25.20 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 9.53 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 0.27 |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t·月 | 145.00 | 0.0410 |
|  | 固定底座 | 个·月 | 0.50 | 1.2200 |
|  | 可调托座 | 个·月 | 1.30 | 1.2200 |
|  | 扣件 | 个·月 | 0.30 | 3.5700 |
|  | 松木锯材 | m³ | 1558.00 | 0.0002 |
| 机 械 | 载货汽车 装载质量6t | 台班 | 543.96 | 0.0005 |

附件2

拆除夯土墙等4项补充定额

- 一、拆除工程

- 说  明

- 1．拆除夯土墙定额适用于古建筑夯土墙拆除,手工拆除为主，机械拆除为辅。

- 2．木构件脱漆定额按手工操作考虑，采用不同施工方法时

- 不作调整。

- 工程量计算规则

- 1．拆除夯土墙工程量，按拆除体积以“m³”计算，不扣除0.3㎡以内的洞口面积或0.1m³以内的洞口体积。

- 2．木构件人工脱漆工程量，按设计图示脱漆尺寸展开面积以“㎡”计算，不扣除单个面积0.3㎡以内孔洞所占面积。

- 工作内容：拆除夯土墙体、旧料及渣土运至施工现场指定地点堆放。

- 计量单位：m³

| 定额编号 |  |  |  | 20301064 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 拆除夯土墙 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 149.83 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 132.06 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | - |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | 17.77 |
| 名 称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 机 械 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 31.96 | 0.3988 |
|  | 风动凿岩机 手持式 | 台班 | 12.60 | 0.3988 |

工作内容：表面清理、涂刷油漆剥离剂二道、表面刷洗、棉布擦净。

计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 20301065 | 20301066 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 旧木构人工脱漆 |  |
|  |  |  |  | 二遍 | 每增（减）一道 |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 58.49 | 21.49 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 35.10 | 10.97 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 23.39 | 10.52 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |  |
| 材 料 | 脱漆剂 | kg | 50.00 | 0.4674 | 0.2103 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 0.0225 | - |

- 二、泥部新作工程

- 说  明

- 1．石板地面按缝宽20mm、石板厚度120mm考虑，石板厚度每增（减）10mm,定额人工费相应增（减）8元/㎡；石板厚度小于40mm时，不适用本定额。

- 2．设计垫层材料与定额取定不同时，材料按实调整，人工费不作调整。

工作内容：清理基层、选料、铺砂、找平、铺砌、清理缝隙。

- 计量单位：㎡

| 定额编号 |  |  |  | 20303622 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 石板地面（120mm） |
| 工料机基价（元） |  |  |  | 425.65 |
| 其 中 | 人工费基价（元） |  |  | 99.96 |
|  | 材料费基价（元） |  |  | 325.69 |
|  | 施工机具使用费基价（元） |  |  | - |
| 名称 |  | 单位 | 单价 | 数量 |
| 材 料 | 机割石花岗岩 长3.5m以内 | m³ | 2640.00 | 0.1210 |
|  | 天然中砂 | m³ | 177.76 | 0.0350 |

附件3

部分模板定额人工费调整表

| 序号 | 定额编号或所在位置 | 调整内容 | 调整前 | 调整后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10117040 | 人工费基价（元） | 28.39 | 42.54 |
| 2 | 10117049 | 人工费基价（元） | 39.26 | 55.26 |
| 3 | 10117050 | 人工费基价（元） | 52.36 | 66.51 |
| 4 | 10117052 | 人工费基价（元） | 46.05 | 60.20 |
| 5 | 10117053 | 人工费基价（元） | 31.42 | 44.21 |
| 6 | 10117054 | 人工费基价（元） | 34.36 | 48.58 |
| 7 | 10117055 | 人工费基价（元） | 32.00 | 45.11 |
| 8 | 10117056 | 人工费基价（元） | 35.59 | 50.23 |
| 9 | 10117058 | 人工费基价（元） | 47.04 | 61.19 |
| 10 | 10117059 | 人工费基价（元） | 63.57 | 77.72 |
| 11 | 10117066 | 人工费基价（元） | 88.30 | 120.45 |
| 12 | 10117067 | 人工费基价（元） | 110.70 | 153.87 |
| 13 | 10117068 | 人工费基价（元） | 134.38 | 166.53 |
| 14 | 10117074 | 人工费基价（元） | 52.70 | 66.85 |
| 15 | 10117075 | 人工费基价（元） | 59.29 | 73.44 |
| 16 | 10117078 | 人工费基价（元） | 34.38 | 48.53 |

注：上述调整表与《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）配套使用。